Uputstvo za dodavanje novog simbola i footprinta iz vanjskih fajlova

- Potrebno je download-ovati zip fajl, najčešće je to CAD model

- Unzipovati zip fajl i smjestiti na željeno mjesto

- U projektu otvoriti schematic editor, gdje će se smjestiti željeni simbol

- Moguća su dva načina dodavanja nove biblioteke simbola:

- Klik na Preferences, potom Manage Symbol Libraries, te ili ručno upisati naziv biblioteke i navesti putanju do fajla sa ekstenzijom .kicad_sym i sačuvati promjene. Po želji izabrati da li će se biblioteka dodati samo za konkretan projekat (Project Specific) ili za sve (Global)

- Klikom na Symbol Editor ili prečicom CTRL + L, nakon čega se otvara editor simbola. Klik na File, potom na Add Library, nakon čega se bira opcija Global ili Project i ponovo navigira do fajla sa ekstenzijom .kicad_sym.

- Nakon dodavanja biblioteke simbola, potrebno je dodati i footprint za odgovarajući simbol. Postupak je sličan kao za dodavanje biblioteke simbola, s tim da je potrebno, ako već ne postoji napraviti novi folder koji će imati ekstenziju .pretty po obrascu:

Naziv_komponente.pretty  i tu smjestiti (kopirati npr) fajl sa ekstenzijom .kicad_mod. Postupak dodavanja footprint biblioteke je isti kao pod 4, samo što se navigira do novokreiranog foldera sa ekstenzijom .pretty. Naziv foldera i fajla moraju biti isti (naziv komponente najbolje).

- Da bi se simbol i footprint povezali, potrebno je obezbijediti da se u polju footprinta za simbol nalazi ispravan naziv. Naziv treba da odgovara nazivu koji je napisan u  .kicad_mod fajlu, a koji se može otvoriti u nekom tekstualnom editoru, gdje prva linija odgovara nazivu.

Za provjeru naziva footprinta ide se na Symbol Editor – klik na željeni simbol – File – Symbol Properties – General – Footprint gdje je potrebno upisati naziv_biblioteke:naziv_iz_kicad_mod_fajla i sačuvati promjene. Naziv biblioteke odgovara nazivu .pretty foldera.

- 3-D model biće automatski povezan sa odgovarajućim footprintom.

Primjer:

Dodavanje novog elementa (GRM21BR61E106KA73L kondenzator).

Izgled komponente na PCB layout-u